ПРАВИЛНИК

О ВРСТИ, ОБИМУ И ДИНАМИЦИ АКТИВНОСТИ ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА И НАЧИНУ САЧИЊАВАЊА ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА

(„Службени гласник РС”, број 54/17)

Члан 1

Овим правилником ближе се прописује, врста, обим и динамика активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начин сачињавања програма одржавања зграде.

Члан 2

Одржавање зграде, у смислу овог правилника, јесу све активности одржавања на заједничким деловима зграде којима се обезбеђује очување функција и својстава зграде у складу са њеном наменом, а нарочито у циљу редовног коришћења и функционисања зграде.

У циљу спречавања оштећења која настају употребом зграде или ради отклањања тих оштећења спроводе се активности текућег одржавања зграде, а које се састоје од прегледа, поправки и предузимања превентивних и заштитних мера, односно предузимања свих активности којима се обезбеђује одржавање зграде на задовољавајућем нивоу употребљивости.

Под задовољавајућим нивоом употребљивости подразумева се стање зграде и њених елемената које је у складу са техничком документацијом на основу које је зграда изграђена и прописима који уређују област изградње, односно да је зграда безбедна за коришћење.

У циљу побољшања услова коришћења зграде спроводе се активности на инвестиционом одржавању, којим се побољшавају карактеристике постојећих елемената зграде у односу на изведено стање, њиховом заменом елементима бољих карактеристика, односно дужег века трајања.

Активности текућег и инвестиционог одржавања, у смислу овог правилника, нарочито обухватају:

- извођење грађевинских, инсталатерских, занатских и других радова везаних за одржавање;

- пружање услуга везаних за одржавање;

- набавку добара потребних за одржавање.

Члан 3

Активности текућег и инвестиционог одржавања обављају се на заједничким деловима у складу са Програмом одржавања зграде (у даљем тексту: Програм одржавања).

Управник, односно професионални управник предлаже Програм одржавања и стара се о његовој реализацији у складу са Законом о становању и одржавању зграда (у даљем тексту: Закон).

Члан 4

Програм одржавања зграде доноси се на основу Извештаја о провери стања зграде (у даљем тексту: Извештај).

Извештај садржи и предлог приоритета одржавања.

Програм одржавања зграде сачињава се посебно за активности текућег одржавања и посебно за активности инвестиционог одржавања, и нарочито обухвата:

- попис елемената који су били предмет провере стања;

- попис елемената зграде који ће бити предмет активности одржавања;

- план активности са предложеном динамиком одржавања и роком реализације активности;

- приоритете у одржавању зграде у циљу спречавања настанка потребе за хитним интервенцијама;

- процену потребних средстава за реализацију активности на одржавању зграде;

- извештај о спроведеним активностима одржавања у претходној години, са спецификацијом и приказом утрошених средстава.

Члан 5

Предмет текућег и инвестиционог одржавања зграде су заједнички делови зграде, односно грађевински елементи, уређаји, опремa и инсталацијe у згради (у даљем тексту: елементи зграде), који су наведени у Tабели 1. овог члана.

У зависности од својстава зграде, предмет текућег и инвестиционог одржавања могу бити и други одговарајући елементи зграде који нису наведени у Табели 1. овог члана.

Ради утврђивања врсте, обима и динамике активности текућег и инвестиционог одржавања зграде, односно сачињавања Извештаја, врши се провера стања елемента зграде (у даљем тексту: провера стања).

Провера стања се врши у складу са временским интервалима из Tабеле 1. овог члана, а у циљу израде, односно измене и допуне Програма одржавања, провера стања се може вршити и пре истека наведених временских интервала.

Провера стања може се спровести визуелним прегледом елемената зграде из ст. 1. и 2. овог члана или кроз активности одржавања зграде из члана 2. став 5. тачка 2) овог правилника, као што су стручни прегледи и експертизе.

Табела 1. Елементи зграде и временски интервали провере њиховог стања

| Ред. број | ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕЛОВИ ЗГРАДЕ* (ГРАЂЕВИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ, УРЕЂАЈИ, ОПРЕМА И ИНСТАЛАЦИЈЕ) | Провера стања / временски интервал (у годинама) |
| --- | --- | --- |
| 1. | КОНСТРУКТИВНИ ГРАЂЕВИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ |  |
| 1.1. | темељи / армирани бетон | 30-40 |
| 1.2. | носећи зидови | 25-30 |
| 1.3. | стубови, греде и зидна платна | 20-25 |
| 1.4. | мађуспратне конструкције | 20-25 |
| 1.5. | степениште | 15-20 |
| 1.6. | лифтовско окно | 10-20 |
| 1.7. | кровна конструкција | 15-20 |
| 2. | ДРУГИ ГРАЂЕВИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ |  |
| 2.1. | фасадни зидови - зидна испуна - изолација - завршна обрада (фасада и фасадна облога) - декоративни и други елементи (солбанци, рељефи, скулптуре и др) | 5-7 |
| 2.2. | унутрашњи преградни зидови (осим зидова у посебним деловима) - зидна испуна - изолација - завршна обрада (завршна обрада према заједничком делу код зида између заједничког и посебног дела) | 7-10 |
| 2.3. | кров - кровни покривач (цреп, тегола, салонит, лим и др) - сви слојеви код равног крова - припадајући елементи крова и кровне конструкције у делу од продора елемената у кровну конструкцију до њиховог завршетка изнад кровних равни (димњаци, вентилациони канали и канализационе вертикале, кровни отвори, кровни светларници, лимене опшивке и увале, сливници, одводи и др) | 3-4 |
| 2.4. | олуци, олучне цеви и други елементи за одвод воде са крова и заштиту зграде од продора воде | 2-4 |
| 2.5. | друга кровна и фасадна лимарија (солбанци, опшивке и др) | 0,5-1 |
| 2.6. | димњачке вертикале | 5-7 |
| 2.7. | вентилациони канали | 5-7 |
| 2.8. | канали за смеће у згради | 5-7 |
| 2.9. | завршне обраде подова, плафона и зидова у заједничким деловима зграде | 2-3 |
| 2.10. | хоризонтална и вертикална хидроизолација | 1-2 |
| 2.11. | столарија и браварија на заједничким деловима зграде (прозори, врата и њихови елементи) | 2-3 |
| 2.12. | ограде на крову, степеништима, терасама, лођама и заједничким деловима зграде (металне, стаклене, дрвене, зидане и др) | 5-7 |
| 2.13. | противпожарно степениште зграде | 5-7 |
| 2.14. | противпожарни коридор | 5-6 |
| 2.15. | септичка јама | 4-5 |
| 2.16. | шахт водоводне и канализационе инсталације | 5-7 |
| 2.17. | улазна надстрешница, спољно степениште и наткривка | 5-10 |
| 3. | УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА |  |
| 3.1. | лифт, инсталације и уређаји унутар лифтовског окна | 1 |
| 3.2. | лифтовско постојење унутар лифт кућице | 1 |
| 3.3. | пумпно постројење за избацивање отпадне, подземне и кишне воде и препумпни уређај (са припадајућим инсталацијама и уређајима) | 2-3 |
| 3.4. | хидрофорско или друго пумпно постројење за снабдевање зграде водом или за регулисање притиска воде (са припадајућим деловима и инсталацијама) | 2-3 |
| 3.5. | уређаји и инсталације за узбуњивање | 2-3 |
| 3.6. | опрема за видео надзор | 2-3 |
| 3.7. | опрема противпровалног система | 2-3 |
| 3.8. | хидрант, хидрантска црева и други хидрантски делови | 3-4 |
| 3.9. | уређаји и инсталације за заштиту од пожара (опрема ватродојавног система, апарати за гашење пожара и др) | 2-3 |
| 3.10. | уређаји и опрема заједничког система вентилације и климатизације** | 2-3 |
| 3.11. | казани за чврсто гориво, уређаји котларнице у заједничким деловима зграде | 3-5 |
| 3.12. | подстаница | 3-4 |
| 3.13 | грејна тела у заједничким деловима зграде | 2-3 |
| 3.14. | санитарни уређаји у заједничким деловима зграде | 3-4 |
| 3.15. | уређаји за нужно осветљење | 2-3 |
| 3.16. | уређаји за резервну електроенергију (агрегати) | 2-3 |
| 3.17. | интерфон | 1-2 |
| 3.18. | поштански сандучићи | 1-2 |
| 4. | ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |
| 4.1. | водоводна мрежа ** | 3-4 |
| 4.2. | канализациона мрежа** | 3-4 |
| 4.3. | електроинсталације зграде и степенишне, нужне и помоћне расвете** | 3-5 |
| 4.4. | електроинсталација интерфона (од уређаја на улазу до уређаја у посебном делу) | 1-2 |
| 4.5. | инсталације централног грејања, грејних тела у згради, делова топлотних постројења и уређаја зграде** | 2-3 |
| 4.6 | инсталације гаса (вертикалне и хоризонталне)** | 3-4 |
| 4.7. | инсталације и уређаји за централно загревање воде** | 3-4 |
| 4.8. | громобранске инсталације (хоризонталне и вертикалне укључијући и уземљивач) | 2-3 |
| 4.9. | инсталације кабловских и антенских система (од разводника на улазу у зграду до разводника на улазу у посебни део) | 1-2 |
| 4.10. | телефонске инсталације и уређаји (од дистрибутивног ормарића до прве утичнице у посебном делу) | 2-3 |
| 4.11. | инсталације видео надзора објекта | 2-3 |
| 5. | ОПРЕМА И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ ИЗВАН ЗГРАДЕ |  |
| 5.1. | тротоари и платои око зграде | 3-5 |
| 5.2. | риголе |  |
| 5.3. | сливници и решетке |  |
| 5.4. | ограде |  |
| 5.5. | жардињере и сл. |  |
| * Заједнички делови зграде су делови зграде који не представљају посебан или самостални део зграде, који служе за коришћење посебних или самосталних делова зграде, односно згради као целини у складу са Законом. |  |  |
| ** Делови инсталација и мреже уколико не представљају саставни део самосталног дела зграде и не чине саставни део посебног дела зграде, односно не представљају део инсталација, опреме и уређаја који искључиво служи једном посебном делу, у смислу Закона и прописа који ближе уређују област пружања услуга према одговарајућим инсталацијама и мрежама. |  |  |

Члан 6

Активности на текућем одржавању, поред редовних прегледа, сервисирања и поправки елемената зграде из члана 5. ст. 1. и 2. овог правилника могу бити и следеће:

- редовно сервисирање лифтова у складу са важећим прописима;

- поправкa или заменa аутомата за заједничко осветљење, прекидача, сијалица и др;

- дератизацијa, дезинсекција и дезинфекција заједничких просторија у згради у складу са важећим прописима;

- чишћење сливника, олука и олучних цеви зграде;

- поправка или замена окова, брава, катанаца и других уређаја за затварање ормана за струјомере, водомере, телефонске и телевизијске инсталације у згради;

- кречење и бојење заједничких просторија у згради;

- фарбање цевне мреже, грејних тела и других уређаја у заједничким деловима зграде;

- одржавање хигијене у заједничким деловима зграде (чишћење и прање улаза, столарије, заједничких просторија, степеништа, ходника, застакљених површина и др);

- чишћење и одржавање платоа и тротоара око зграде, односно насипа, усека, ригола и сл;

- друге радове којима се обезбеђује одржавање зграде на задовољавајућем нивоу употребљивости.

Члан 7

Активности на текућем одржавању које се изводе ради спречавања штетних последица по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности и које имају приоритет у текућем одржавању зграде, нарочито обухватају:

- скидање и поправку елемената фасаде и крова за које се утврди да угрожавају безбедност људи и имовине (малтера, фасадних облога, кровног покривача и др);

- поправку или замену елемената крова, ради заштите од прокишњавања, односно продора воде и других атмосферских падавина, као и поправку или замену других елемената који су везани за кров (димњаци, вентилациони канали, кровни отвори);

- поновно стављање лифта у погон, односно поправку или замену елемената и делова лифта као и испитивање исправности према важећим прописима о лифтовима;

- поправку или замену олука и олучних цеви и других лимених опшивки, уколико се утврди да су узрок појаве влаге и прокишњавања;

- скидање или поправку оштећених делова балкона, тераса, лођа и степеништа зграде за које се утврди да угрожавају безбедност људи и имовине;

- поправку или замену водоводне и канализационе цеви и по потреби снимања исте, специјализованом опремом када дође до прскања њених делова;

- поправку или замену хидрофора и његових делова када због квара зграда остане без воде;

- избацивање подземних и сливних вода из подрумских и других просторија у згради;

- отклањање узрока нестанка струје због квара на електроинсталацији зграде, од струјомерног ормана до потрошача;

- утврђивање и отклањање узрока електризирања уређаја и инсталација у згради, односно отклањање кварова и недостатака који могу довести до пожара;

- поправку или замену цевне мреже, грејних тела и делова топловодних, односно гасних постројења зграде, због прскања делова мреже, грејних тела и топловодног, односно  гасног система;

- поправку или замену оштећеног противпожарног степеништа;

- поправку хидраната, хидрантских црева и других хидрантских делова у згради када дође до прскања, оштећења њихових делова или нестанка;

- поправку или замену инсталација и уређаја за заштиту од пожара;

- поправку или замену неисправних громобрана;

- поправку агрегата;

- друге активности којима се спречавају штетне последице по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности.

Предузимање активности из става 1. овог члана отпочиње без одлагања, а у зависности од врсте оштећења или квара, најкасније у року од 30 дана од дана настанка оштећења или квара.

Члан 8

Активности одржавања којима се отклања непосредна опасности по живот, здравље и сигурност људи и имовине које се извршавају без одлагања, а најкасније у року од 48 сати од тренутка сазнања о опасности, су:

- одглављивање, обезбеђење и ослобађање лица и ствари из заглављене кабине лифта;

- затварање воде на централном вентилу и главним вентилима по вертикалама услед пуцања водоводне инсталације;

- интервенције којима се згради обезбеђује редовно снабдевање водом и електричном енергијом;

- одгушивање канализационе мреже у згради или посебним делу и одношење изливних остатака и дезинфекција простора;

- обезбеђење угроженог простора (тротоара, прилазних стаза и друго) у окружењу зграде упозоравајућом оградном баријером са знаком упозорења, ради безбедности људи и имовине од делова склоних паду са стамбене зграде, као и леденица;

- предузимање заштитних мера у циљу превенције пожара и других оштећења којима се спречавају угрожавање безбедности лица и имовине;

- друге активности којима се отклања непосредна опасност по живот, здравље и сигурност људи и имовине.

Члан 9

Активности на инвестиционом одржавању могу се, ради побољшања услова коришћења зграде, обављати на елементима зграде из Табеле 1. тач. 2. и 5.

Члан 10

Овaj правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.